BattleshipGame

Documentație Tehnică

Arhitectura Client-Server pentru Jocul Battleship Multiplayer

Tehnologii utilizate: .NET 8  |  WPF  |  TCP/IP  |  C#

| Materie: | Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare |
| --- | --- |
| Student: | Chelariu Adelin |
| An Universitar: | 2025-2026 |

Cuprins

Contents

1. Introducere	3

2. Arhitectura Generală	3

2.1 Diagrama componentelor	3

3. Stiva Tehnologică	4

4. Protocolul de Comunicare	4

4.1 Mesaje Lobby	4

4.2 Mesaje Joc — Inițializare și Plasare	5

4.3 Mesaje Joc — Atacuri și Rezultate	6

4.4 Mesaje Rematch și Diverse	7

5. Arhitectura Serverului	7

5.1 Server.cs — Punctul de Intrare	8

5.2 ClientHandler.cs — Abstracția per Client	8

5.3 LobbyManager.cs — Gestionarea Lobby-ului	8

5.4 GameSession.cs — Logica Jocului	8

6. Mecanisme Avansate	9

6.1 Timer per Tură (30 de Secunde)	9

6.2 Rematch	9

7. Arhitectura Clientului	9

7.1 Client.cs — Stratul de Rețea	10

7.2 ConnectDialog — Fereastra de Conectare	10

7.3 LobbyWindow — Lobby-ul	10

7.4 MainWindow — Fereastra de Joc	10

7.5 ChatWindow — Chat-ul din Joc	11

8. Fluxul Complet al unei Sesiuni	11

8.1 Conectare și Lobby	11

8.2 Matchmaking prin Provocare	11

8.3 Inițializare Joc și Plasare Nave	11

8.4 Faza de Joc	11

8.5 Rematch sau Deconectare	12

9. Concluzie	12

# 1. Introducere

BattleshipGame este o aplicație multiplayer de tip client-server implementată în C# / .NET 8, care reproduce jocul clasic Bătălia Navală (Battleship). Doi jucători se conectează la un server central, intră într-un lobby unde se pot provoca reciproc, plasează nave pe o grilă 10×10 și atacă alternativ grila adversarului. Documentația de față descrie arhitectura sistemului, protocolul de comunicare text-over-TCP, modelul de threading și mecanismele avansate implementate (timer per tură, rematch, chat, statistici live, plasare aleatorie).

# 2. Arhitectura Generală

Aplicația este structurată în trei proiecte .NET separate, organizate într-o soluție Visual Studio:

| Proiect | Descriere |
| --- | --- |
| Shared.csproj | Bibliotecă de clase .NET 8 — modele comune (Protocol, Board, Ship, CellState, Direction). Referențiată atât de server, cât și de client. |
| BattleshipServer.csproj | Aplicație consolă .NET 8 — serverul TCP. Pornește TcpListener, gestionează lobby-ul și sesiunile de joc. |
| BattleshipClient.csproj | Aplicație WPF .NET 8-windows — interfața grafică. Lobby, fereastra de joc, chat. |

## 2.1 Diagrama componentelor

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                   SHARED LIBRARY                    │

│  Protocol.cs  │  Board.cs  │  Ship.cs  │  Enums     │

└──────────┬─────────────────────────┬────────────────┘

│ referință               │ referință

┌──────────▼──────────┐    ┌──────────▼───────────────┐

│   BATTLESHIP SERVER │    │   BATTLESHIP CLIENT      │

│                     │    │                          │

│  Server.cs          │    │  Client.cs               │

│    └─ LobbyManager  │◄══►│   └─ ConnectDialog       │

│        └─ GameSess. │TCP │        └─ LobbyWindow    │

│            └─ Timer │    │            └─ MainWindow │

│  ClientHandler.cs   │    │            └─ ChatWindow │

└─────────────────────┘    └──────────────────────────┘

Comunicarea dintre client și server se face exclusiv prin mesaje text delimitate de newline (\n) trimise prin TCP. Serverul poate gestiona simultan mai multe perechi de jucători, fiecare pereche rulând într-un GameSession independent pe threadul propriu.

# 3. Stiva Tehnologică

| Componentă | Detalii |
| --- | --- |
| Platformă | .NET 8 (C# 12) — cross-platform pentru server, windows-specific pentru client WPF |
| Transport rețea | System.Net.Sockets.TcpClient / TcpListener — conexiuni TCP persistente cu StreamReader/Writer UTF-8 |
| Protocol aplicație | Text-based, newline-delimited, space-separated arguments. Parse/Build în Protocol.cs (clasa statică din Shared) |
| UI framework | WPF (Windows Presentation Foundation) cu XAML — grile 10×10 ca UniformGrid cu Rectangle-uri |
| Threading server | Thread dedicat per client (StartListening), lock() pentru stare partajată, Task pool pentru timer |
| Threading client | UI thread + async/await pentru ListenLoop, DispatcherTimer pentru countdown vizual |
| Serializare | Nicio serializare binară — mesajele sunt șiruri de text simplu, ușor de debugat și extins |

# 4. Protocolul de Comunicare

Toate mesajele respectă formatul: TIP_MESAJ arg1 arg2 ... (space-delimited, terminat cu \n). Mesajele de chat (CHAT și LOBBY_CHAT) sunt tratate special de funcția Protocol.Parse() — tot conținutul după primul spațiu este păstrat ca un singur argument, permitând spații în text.

## 4.1 Mesaje Lobby

| Mesaj | Direcție | Format | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| LOBBY_WELCOME | S → C | LOBBY_WELCOME | Trimis imediat după conectare. Indică clientului că este în lobby și că trebuie să trimită JOIN. |
| JOIN | C → S | JOIN NumeJucator | Setează numele de afișare al jucătorului. Numele nu poate conține spații și este unic în lobby. |
| LOBBY_UPDATE | S → C | LOBBY_UPDATE Alice Bob ... | Lista curentă a jucătorilor din lobby cu nume setate. Trimis după fiecare schimbare (connect, disconnect, join). |
| CHALLENGE | C → S | CHALLENGE NumeTinta | Provoacă un jucător din lobby. Serverul verifică că ținta există și nu are deja o provocare în așteptare. |
| CHALLENGED_BY | S → C | CHALLENGED_BY NumeProvocare | Notifică jucătorul că a primit o provocare de la NumeProvocare. |
| CHALLENGE_ACCEPT | C → S | CHALLENGE_ACCEPT | Acceptă provocarea în așteptare. Serverul creează GameSession și trimite GAME_READY ambilor jucători. |
| CHALLENGE_DECLINE | C → S | CHALLENGE_DECLINE | Respinge provocarea în așteptare. Provocatorul primește CHALLENGE_DECLINED. |
| CHALLENGE_DECLINED | S → C | CHALLENGE_DECLINED NumeJucator | Informează provocatorul că provocarea sa a fost respinsă de NumeJucator. |
| GAME_READY | S → C | GAME_READY | Meci format. Urmează imediat PLAYER_ID și PLAYER_NAMES. Clientul deschide fereastra de joc. |
| LOBBY_CHAT | C↔S → toți | LOBBY_CHAT [Nume]: mesaj | Mesaj de chat în lobby. Clientul trimite textul, serverul adaugă [Nume]: și face broadcast la toți jucătorii din lobby. |

## 4.2 Mesaje Joc — Inițializare și Plasare

| Mesaj | Direcție | Format | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAYER_ID | S → C | PLAYER_ID 1¦2 | ID-ul jucătorului în sesiunea curentă (1 sau 2). Folosit intern pentru routing mesaje în GameSession. |
| PLAYER_NAMES | S → ambii | PLAYER_NAMES NumeP1 NumeP2 | Numele afișate ale ambilor jucători. Clientul setează MyName și OpponentName, actualizează titlul ferestrei și label-urile grilelor. |
| START_PLACEMENT | S → C | START_PLACEMENT | Indică fazei de plasare. Clientul afișează panoul de plasare și activează grila proprie. |
| PLACE | C → S | PLACE row col H¦V size | Plasează o navă la coordonatele (row, col) cu direcția H (orizontal) sau V (vertical). Serverul validează ordinea navelor și suprapunerile. |
| PLACE_OK | S → C | PLACE_OK | Plasare validă — clientul aplică nava local și trece la următoarea. |
| PLACE_ERR | S → C | PLACE_ERR mesaj descriptiv | Eroare la plasare (ieșire din grilă, suprapunere, navă greșită). Clientul afișează mesajul și poate încerca din nou. |
| GAME_START | S → ambii | GAME_START | Ambii jucători au plasat toate cele 5 nave. Jocul intră în faza de atacuri. |

## 4.3 Mesaje Joc — Atacuri și Rezultate

| Mesaj | Direcție | Format | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| YOUR_TURN | S → C | YOUR_TURN | Rândul acestui jucător să atace. Clientul activează grila inamicului și pornește countdown-ul de 30 de secunde. |
| WAIT | S → C | WAIT | Jucătorul trebuie să aștepte — celălalt atacă. Clientul dezactivează grila inamicului și afișează countdown-ul adversarului. |
| ATTACK | C → S | ATTACK row col | Atac la celula (row, col) de pe grila adversarului. Serverul validează că este rândul jucătorului și că celula nu a mai fost atacată. |
| HIT | S → ambii | HIT row col | Lovitura a nimerit o navă (dar nu a scufundat-o). Ambii clienți marchează celula roșu pe grilele corespunzătoare. |
| MISS | S → ambii | MISS row col | Lovitura a ratat (apă). Ambii clienți marchează celula gri. |
| SUNK | S → ambii | SUNK NumeNavă r1 c1 r2 c2 ... | O navă a fost scufundată. Include coordonatele TUTUROR celulelor navei — soluție pentru bug-ul celulei finale, care altfel nu ar fi marcată vizual. |
| TURN_TIMEOUT | S → ambii | TURN_TIMEOUT NumeJucator | Tura jucătorului a expirat (timer 30s pe server). Serverul a efectuat un auto-atac aleatoriu. Urmează HIT/MISS/SUNK pentru acel atac. |
| WIN | S → C | WIN | Acest jucător a câștigat (a scufundat toate navele adversarului). Clientul afișează mesajul de victorie și butonul de rematch. |
| LOSE | S → C | LOSE | Acest jucător a pierdut. Clientul afișează mesajul de înfrângere și butonul de rematch. |
| CHAT | C↔S → ambii | CHAT [Nume]: mesaj text | Mesaj de chat în joc (fereastra separată ChatWindow). Serverul adaugă [Nume]: și face relay la ambii jucători. |

## 4.4 Mesaje Rematch și Diverse

| Mesaj | Direcție | Format | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| REMATCH_REQUEST | C → S | REMATCH_REQUEST | Jucătorul dorește un rematch după terminarea jocului. Dacă ambii trimit acest mesaj, serverul resetează sesiunea. |
| REMATCH_REQUESTED | S → C | REMATCH_REQUESTED | Adversarul a cerut rematch. Clientul afișează notificare și schimbă textul butonului la 'Acceptă rematch'. |
| REMATCH_ACCEPTED | S → ambii | REMATCH_ACCEPTED | Ambii jucători au acceptat. Serverul resetează Board-urile și retrimite PLAYER_ID + PLAYER_NAMES + START_PLACEMENT. |
| OPPONENT_DISCONNECTED | S → C | OPPONENT_DISCONNECTED | Adversarul s-a deconectat în timpul jocului sau lobby-ului. Clientul afișează dialog și închide fereastra. |
| ERROR | S → C | ERROR mesaj descriptiv | Eroare generală (acțiune invalidă, mesaj necunoscut). Clientul afișează mesajul în bara de status. |

# 5. Arhitectura Serverului

Serverul este o aplicație consolă fără stare UI. Rulează un accept loop principal și delegă fiecare client către LobbyManager. Când doi jucători se potrivesc, se creează o GameSession independentă.

## 5.1 Server.cs — Punctul de Intrare

Clasa Server inițializează un TcpListener pe portul specificat (implicit 5000) și rulează un accept loop sincron pe thread-ul principal. Pentru fiecare client acceptat:

- Atribuie un ID unic de conexiune — incrementat atomic cu Interlocked.Increment()

- Creează un obiect ClientHandler care wrappează TcpClient-ul și expune Send() + StartListening()

- Apelează LobbyManager.AddClient(handler) — setează callback-urile ÎNAINTE de pornirea thread-ului de ascultare

- Pornește un thread dedicat (Client-N-Listener) care apelează handler.StartListening() — o buclă blocantă de citire

Thread-ul dedicat trăiește toată durata conexiunii — de la conectare, prin lobby, prin joc, până la deconectare. Nu se crează thread-uri noi la tranziția lobby → joc.

## 5.2 ClientHandler.cs — Abstracția per Client

Wrappează un TcpClient cu un StreamReader și un StreamWriter (UTF-8). Expune:

- Send(string) — thread-safe prin lock(_writeLock). Loghează fiecare mesaj trimis în consolă.

- StartListening() — buclă sincronă: ReadLine() → callback OnMessageReceived(playerId, rawMessage). Apelează OnDisconnected la finalul buclei.

- Disconnect() — închide toate stream-urile, setează IsConnected = false.

- Callback-urile OnMessageReceived și OnDisconnected sunt proprietăți publice reasignabile — mecanismul de tranziție lobby → joc.

## 5.3 LobbyManager.cs — Gestionarea Lobby-ului

Ține o List<LobbyEntry> protejată cu lock(_lock). Fiecare LobbyEntry conține:

- Handler — referință la ClientHandler

- Name — numele setat prin JOIN (gol până la primirea mesajului)

- ChallengedByName — numele celui care a provocat acest jucător (null dacă nu există)

- ChallengingSentTo — numele jucătorului pe care îl provoacă (null dacă nu a provocat pe nimeni)

La CHALLENGE_ACCEPT: scoate ambii jucători din lista lobby, trimite GAME_READY la ambii, creează new GameSession(h1, name1, h2, name2) și pornește session.Start() pe un thread nou.

La deconectare: dacă jucătorul era provocat sau provoca pe cineva, notifică celălalt jucător și curăță starea. Trimite LOBBY_UPDATE actualizat tuturor.

## 5.4 GameSession.cs — Logica Jocului

Primește doi ClientHandler-i și cele două nume. Start() reasignează callback-urile handler-ilor (de la LobbyManager la GameSession) și trimite mesajele de inițializare.

Toate mesajele primite de la oricare jucător ajung în HandleMessage() care determină gamePlayerId din connId și rutează la HandlePlace / HandleAttack / HandleChat / HandleRematch.

Faza WaitingForPlacement: Serverul verifică ordinea navelor (Portavion→Cuirasat→Distrugator→Submarin→Barcă), validează dimensiunea și plasarea pe grilă.

Faza Playing: Validare tură (playerId == _currentTurn), procesare atac, trimitere HIT/MISS/SUNK + schimbare tură + pornire timer.

Faza GameOver: Acceptă REMATCH_REQUEST. La primul request: notifică celălalt jucător. La al doilea: Board.Reset() + retrimite inițializare.

# 6. Mecanisme Avansate

## 6.1 Timer per Tură (30 de Secunde)

La fiecare schimbare de tură, GameSession apelează StartTurnTimer(gamePlayerId):

- Anulează timer-ul anterior cu _timerCts?.Cancel()

- Creează un nou CancellationTokenSource și pornește un Task.Run(async () => await Task.Delay(30s, token))

- La expirarea delay-ului, OnTurnTimerExpired() este apelat în contextul Task pool-ului, dar intră în lock(_lock) pentru thread-safety

- Selectează aleatoriu o celulă nelovită (din Board.AlreadyAttacked = false), trimite TURN_TIMEOUT playerName, apoi apelează direct HandleAttack() cu coordonatele generate

- Dacă jucătorul atacă în timp, HandleAttack() apelează _timerCts?.Cancel() la prima linie — timer-ul în așteptare este anulat propriu-zis prin OperationCanceledException

Pe client, DispatcherTimer (WPF-safe) numără invers de la 30 la 0. Culoarea se schimbă: verde > 10s → galben 5-10s → roșu < 5s. Timer-ul se resetează la fiecare YOUR_TURN sau WAIT.

## 6.2 Rematch

Când jocul se termină (WIN/LOSE), clientul afișează butonul Joacă din nou. Fluxul rematch:

- Jucătorul apasă → trimite REMATCH_REQUEST. Serverul marchează _p1WantsRematch = true și trimite REMATCH_REQUESTED celuilalt.

- Dacă și celălalt apasă → _p2WantsRematch = true, ambele flag-uri sunt true → ResetForRematch()

- Serverul apelează _board1.Reset() și _board2.Reset() (curăță grila și lista Ships), resetează contoarele de plasare și starea jocului

- Trimite REMATCH_ACCEPTED la ambii, urmat de PLAYER_ID + PLAYER_NAMES + START_PLACEMENT — reutilizând aceeași sesiune TCP fără reconectare

- Clientul execută ResetForRematch(): resetează Board-urile locale, colorează toate celulele înapoi la albastru (BrushWater), golește jurnalul de atacuri, ascunde timer-ul

# 7. Arhitectura Clientului

Clientul WPF este structurat pe ferestre separate care reflectă fazele aplicației: conectare → lobby → joc activ (+ chat opțional).

## 7.1 Client.cs — Stratul de Rețea

Singura clasă care cunoaște TCP. Expune un API bazat pe evenimente (.NET events) — fără referință la UI. Fereastra abonată primește notificări pe thread-ul propriu și le dispecerizează pe UI thread cu Dispatcher.Invoke().

- ConnectAsync(host, port) — conectare asincronă, pornire ListenLoop ca Task

- ListenLoop — async Task, citește linii cu ReadLineAsync(), apelează HandleServerMessage()

- HandleServerMessage() — switch pe tipul mesajului, invocă evenimentul corespunzător

- Proprietăți: MyName, OpponentName (setate din PLAYER_NAMES), PlayerId, IsMyTurn, IsConnected

- Metode Send: SendJoin, SendChallenge, SendChallengeAccept/Decline, SendPlace, SendAttack, SendChat, SendLobbyChat, SendRematchRequest

## 7.2 ConnectDialog — Fereastra de Conectare

Colectează host, port și numele de jucător. La conectare reușită, deschide LobbyWindow(client, name) și se închide singură. Validează că numele nu conține spații (constrângere de protocol).

## 7.3 LobbyWindow — Lobby-ul

Layout pe două coloane: stânga — lista jucătorilor, dreapta — chat lobby. Imediat după deschidere trimite JOIN name.

- RefreshPlayerList() — reconstructură dinamică a listei la fiecare LOBBY_UPDATE. Fiecare rând: indicator verde (Ellipse), numele, buton 'Provoacă'

- AppendChatMessage() — adaugă TextBlock la StackPanel în ScrollViewer, auto-scroll la bottom. Mesajele proprii apar în albastru, ale altora în alb, notificările de sistem în italic gri

- La GAME_READY: _transitioning = true, deschide MainWindow, se închide fără a apela Disconnect()

## 7.4 MainWindow — Fereastra de Joc

Conține două grile 10×10 (UniformGrid cu Rectangle-uri) și o coloană centrală cu timer, 'VS' și jurnal de atacuri.

- Statistici live: TxtMyStats / TxtEnemyStats sub fiecare grilă — afișează nave rămase și hit rate% (actualizate după fiecare HIT/MISS/SUNK)

- Jurnal atacuri: StackPanel scrollabil în coloana centrală. Max 50 intrări. Coduri de culoare: albastru = atacurile mele, roșu = atacurile adversarului, verde = scufundare reușită de mine, galben = timeout

- Plasare aleatorie: GenerateRemainingPlacements() construiește un Board temporar cu navele deja plasate, generează pozitii random valide pentru restul navelor și le trimite automat una câte una (pe PLACE_OK)

- Rematch: BtnRematch apare la game over. ResetForRematch() resetează toate câmpurile de stare, curăță grile vizual, ascunde timer și jurnal

## 7.5 ChatWindow — Chat-ul din Joc

Fereastră secundară opțională (deschisă/ascunsă prin butonul 'Chat' din header). Afișează mesajele de chat din jocul activ (mesajele vin cu [Nume]: prefix adăugat de server). Include metoda AddSystemMessage() pentru notificări interne (navă plasată, joc început, navă scufundată).

# 8. Fluxul Complet al unei Sesiuni

Pașii următori descriu o sesiune completă de la conectare la deconectare:

## 8.1 Conectare și Lobby

- 1. Clientul completează host, port și nume în ConnectDialog și apasă 'Conectează-te'

- 2. Client.ConnectAsync() stabilește conexiunea TCP și pornește ListenLoop async

- 3. Server acceptă conexiunea, creează ClientHandler cu ID unic, apelează LobbyManager.AddClient() (setează callback), pornește thread de ascultare

- 4. Server trimite LOBBY_WELCOME → Client deschide LobbyWindow, trimite JOIN NumeJucator

- 5. Server procesează JOIN, setează Name în LobbyEntry, trimite LOBBY_UPDATE tuturor

- 6. LobbyWindow afișează lista actualizată cu un buton 'Provoacă' per jucător

## 8.2 Matchmaking prin Provocare

- 7. Alice apasă 'Provoacă' lângă Bob → Client trimite CHALLENGE Bob

- 8. LobbyManager verifică că Bob există și nu are altă provocare, setează Alice.ChallengingSentTo='Bob' și Bob.ChallengedByName='Alice', trimite CHALLENGED_BY Alice la Bob

- 9. Bob vede banner-ul 'Alice te-a provocat!' și apasă 'Acceptă'

- 10. Client trimite CHALLENGE_ACCEPT → LobbyManager scoate Alice și Bob din _entries, trimite GAME_READY ambilor, creează GameSession(aliceHandler, 'Alice', bobHandler, 'Bob'), pornește session.Start() pe thread nou

## 8.3 Inițializare Joc și Plasare Nave

- 11. GameSession.Start() schimbă callback-urile handler-ilor (de la LobbyManager la GameSession), trimite PLAYER_ID 1 la Alice, PLAYER_ID 2 la Bob

- 12. Trimite PLAYER_NAMES Alice Bob la ambii → Clienții setează MyName/OpponentName, actualizează titluri și label-uri grile

- 13. Trimite START_PLACEMENT la ambii → Clienții afișează panoul de plasare

- 14. Fiecare jucător plasează 5 nave în ordine fixă (Portavion→Cuirasat→Distrugator→Submarin→Barcă). Serverul validează fiecare și răspunde PLACE_OK sau PLACE_ERR

- 15. Când ambii au plasat toate navele → ServerulSession.StartGame(): GAME_START la ambii, YOUR_TURN la P1, WAIT la P2, StartTurnTimer(1)

## 8.4 Faza de Joc

- 16. Alice (P1) atacă → ATTACK 3 5 → Server validează, calculează rezultat, trimite HIT/MISS/SUNK la ambii, schimbă tura, pornește timer nou

- 17. Ambii clienți primesc rezultatul: actualizează grilele vizual, adaugă intrare în jurnalul de atacuri, actualizează statisticile live

- 18. Dacă timer-ul (30s server) expiră: Server trimite TURN_TIMEOUT NumeJucator, alege celulă aleatorie, procesează atacul automat

- 19. Jocul continuă până când toate cele 5 nave ale unui jucător sunt scufundate

- 20. Server trimite WIN câștigătorului și LOSE perdantului. Timer-ul este anulat. Clienții afișează dialogul de final și butonul de rematch

## 8.5 Rematch sau Deconectare

- 21a. Rematch: Ambii apasă 'Joacă din nou' → Server resetează Board-urile și retrimite PLAYER_ID + PLAYER_NAMES + START_PLACEMENT. Sesiunea TCP rămâne activă.

- 21b. Deconectare: Un client închide fereastra → Client.Disconnect() → Server primește IOException pe thread-ul de ascultare → OnDisconnected callback → GameSession trimite OPPONENT_DISCONNECTED celuilalt → ambele conexiuni se închid.

# 9. Concluzie

BattleshipGame implementează un sistem client-server complet, cu accent pe separarea clară a responsabilităților: transport (ClientHandler), protocol (Protocol.cs), logica lobby-ului (LobbyManager), logica jocului (GameSession) și prezentare (WPF Windows). Protocotul text simplu facilitează debuggingul și extensibilitatea — adăugarea unui nou tip de mesaj necesită o constantă în Protocol.cs, un case în switch-urile de routing și gestionarea corespunzătoare în clasele relevante.

Modelul de threading ales — un thread persistent per client cu callback-uri reasignabile — evită costul creării de thread-uri noi la tranziția lobby→joc și simplifică managementul ciclului de viață al conexiunilor. Mecanismele avansate (timer cu CancellationToken, rematch fără reconectare, plasare aleatorie validată local) demonstrează că arhitectura este suficient de flexibilă pentru a susține funcționalități complexe fără a modifica interfețele de bază.